附件2

合肥市市政养护示范设施“扁鹊杯”评选

实施细则

第一章          总则

一、根据《合肥市市政养护示范设施“扁鹊杯”评选(暂行)办法》，为进一步落实评审工作，特制定本细则。

二、评审工作的技术标准依据为《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）、

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）。

三、城镇桥梁养护还应符合国家住建部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（118号文）的要求。

四、市市政养护示范设施“扁鹊杯”的评选还应符合国家行业有关技术标准的规定。

第二章          评审检查的内容和要求

一、市政养护示范设施评选按设施现状的外观（含实测）质量检查和养护资料两个专项进行综合评价。

二、设施外观（含实测）检查的内容和要求

（一）设施的主体结构未存在影响结构安全和使用功能的质量缺陷。

（二）设施在使用过程中未发生过因设施维护不到位引起的安全事故。

（三）各项设施外观（含实测）检查的内容和要求详见附表：各项设施的质量检评记录表。

三、养护资料检查的内容和要求

（一）应按规范建立市政设施计算机管理系统或数据库，按“一桥一档”、“一站一档”、“一路一档”、“一闸一档”进行管理，设施静态数据基本齐全。

（二）应建立设施的日常巡查制度和养护管理制度，有日常巡查记录和设施损坏处理结果。

（三）应有年度的设施日常养护月度检查记录。

（四）改建及大中修养护工程竣工资料齐全，并通过验收。

（五）道路、桥梁相关检测资料齐全。道路的技术状况评价应达到B级或以上，结构强度评价应达到“足够”等级。桥梁技术状况评估Ⅰ类养护桥梁应为合格级，Ⅱ类及以下桥梁应达到B级或以上，并提供检测报告对维修建议响应情况的证明材料。排水管道（含暗渠）的申报设施管段缺陷等级评定应达到1级。

（六）养护资料检查的内容和要求详见附表：合肥市市政养护示范设施养护资料检查评分表。

第三章          现场评审工作程序和方法

一、评审会议

评审会议由评审组组长主持召开，管理单位、申报单位、专家组成员及管养工作部相关人员参加。组长介绍日程安排，确认现场检评计划，明确检评的目的、依据以及需要申报单位配合的事项，听取申报单位项目的简要介绍和相关申报材料内容。

二、实施检查

（一）评审组按先外业后内业的顺序进行检查。外业检查工作按照附表的表格逐项进行评审检查，根据每项检查结果给出应得分数。外观（含实测）检查分占70%，资料检查分占30%。评审组认为有必要进行现场实测的，申报单位须配合实测实量。

（二）设施规模应符合《评选办法》第四章评选条件的要求，如不符合，可立即终止现场检评工作，并不予推荐。

三、汇总情况

在评审成员逐项检查的基础上，管养工作部召集所有评审成员对评审情况进行汇总，外观（含实测）质量评分在90分以上，资料评分在85分以上，汇总综合分数在88.5分以上（含88.5分）同意推荐，否则不予推荐。

四、确定中选项目

专家组根据得分结果确定拟中选项目，报市政管养工作部；经主管部门复评、批准通过后确定中选项目。

第四章          附则

本细则自公布之日起执行，由合肥市市政工程协会管养工作部负责解释。

2020年8月

附表一

道路（沥青混合料面层）设施维护质量检评记录表

| 设施名称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 质量病害和缺陷 | 存在问题 | 标准分 | 扣分 规定 | 得分 |
| 沥青混合料面层 | 坑槽（面积≥0.04 m2、深度≥20mm），松散（面积≥0.1m2），拥包、波浪（峰谷高差≥15mm），翻浆、沉陷（深度≥30mm），脱皮（面积≥0.1m2），啃边（宽度≥0.1 m），泛油、车撤（深度≥15mm），龟裂、网裂（面积≥1m2，缝宽≥1mm），平整度差（≥5mm），明显积水（雨停2小时后无积水） |  | 40 | 每处 扣2分 |  |
|  | 接茬不密实、起壳、松散、低于平石或高于平石（≥5mm）；新旧路面接茬不平顺（≥5mm） |  | 10 | 每处 扣2分 |  |
| 侧平石 | 侧石/平石/树池石不稳固、不直顺、有折角、顶面不平顺、错牙、侧石勾缝不严密、平石积水 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
|  | 缺失、断裂、崩缺 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
| 人行道及无障碍通道 | 平整度（≥5mm）、不稳固、填缝不饱满、有翘动现象、纵横缝不顺直 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
|  | 人行道面层与其他构筑物顺接差（相邻高差≥5mm）、有积水现象 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
|  | 砌块缺失破损、坑洞（深度≥20mm）、沉陷（深度≥20mm） |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
|  | 盲道不连续、宽度不符合（﹤0.3m或﹥0.6m）；未设置无障碍通道 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
| 检查井与收水井 | 收水口堵塞、破损、水箅子缺失 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
|  | 路面与井高差≥5mm、有跳车现象、井框盖缺损、安装不平稳、井框与井盖高差≥2mm |  | 15 | 井盖丢失扣10分，其余每项扣1分 |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 附加项 | 采用新工艺、新技术、新材料、新设备 |  | 8 | 每类酌情增加1－2分 |  |
|  | 采取预养护技术措施 |  | 8 | 酌情增加1－8分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、预养护技术措施指裂缝封闭、雾封层、微表处、碎石封层、超薄磨耗层、铣刨罩面等，检评时可根据实施效果酌情予以加分。

附表二

道路（水泥混凝土面层）设施维护质量检评记录表

| 设施名 称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 目 | 质量病害和缺陷 | 存在问题 | 标准分 | 扣分 规定 | 得分 |
| 水泥混凝土面层 | 裂缝（宽度≥3mm）、交叉裂缝和破碎板、板块断裂、板角断裂、沉陷（相邻板块高差≥30mm）、错台（相邻板块高差≥8mm）、露骨（面积≥1 m2）、脱空、拱胀、唧泥、坑洞（≥0.01 m2）、平整度差（≥3mm）、积水、抗滑差 |  | 30 | 破碎板、板块断裂每处扣10分，其余 每处扣2分 |  |
|  | 接茬不密实、起壳、松散、低于平石或高于平石（≥5mm）、新旧路面接茬不平顺（≥5mm） |  | 10 | 每处 扣1分 |  |
|  | 伸缩缝不直顺、填缝料不饱满或溢出、缝边破损、板块相邻高差≥3mm |  | 10 | 每处 扣1分 |  |
| 侧 平 石 | 侧石/平石/树池石不稳固、不直顺、有折角、顶面不平顺、错牙、侧石勾缝不严密、平石积水 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
|  | 缺失、断裂、崩缺 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
| 人行道及无障碍通道 | 平整度差（≥5mm）、不稳固、填缝不饱满、有翘动现象、纵横缝不顺直 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
|  | 人行道面层与其他构筑物顺接差（相邻高差≥5mm）、有积水现象 |  | 5 | 每处 扣 1分 |  |
|  | 砌块缺失破损、坑洞（深度≥20mm）、沉陷（深度≥20mm） |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
|  | 盲道不连续、宽度不符合（﹤0.3m或﹥0.6m）；未设置无障碍通道 |  | 5 | 每处扣 1分 |  |
| 检查井与收水井 | 收水口堵塞、破损、水箅子缺失 |  | 10 | 每处扣 1分 |  |
|  | 路面与井高差≥3mm、有跳车现象、井框盖缺损、安装不平稳、井框与井盖高差≥2mm |  | 10 | 井盖丢失扣10分，其余每项扣2分 |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 附加项 | 采用新工艺、新技术、新材料、新设备 |  | 8 | 每类酌情增加1－2分 |  |
|  | 采取预养护技术措施 |  | 8 | 酌情增加1－8分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、预养护技术措施指裂缝封闭、超薄磨耗层等，检评时可根据实施效果酌情予以加分。

附表三

桥梁设施维护质量检评记录表

| 设施名称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 质量病害和缺陷 | 存在问题 | 标准分 | 扣分规定 | 得分 |
| 桥面 铺装 | 不平整（不大于3mm）、波浪、车辙、网裂、龟裂、麻面、露石、破损、松散、坑槽（面积≥0.04m2 ，深度≥20mm）、裂缝（宽度≥3mm） |  | 10 | 每处 扣1分 |  |
| 伸缩缝 | 安装不牢固、不平顺、翘曲变形、异响，密封橡胶带漏水、缝内堵塞，伸缩无效、缝宽不正常，保护带开裂、破损、与桥面连接不平顺（相邻高差≥2mm） |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 桥头 | 台背沉降、不平顺跳车（高差≥5mm），锥体沉陷、开裂、缺损 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 排水系统 | 桥面积水、桥面排水设施缺损、泄水管堵塞 |  | 10 | 每处 扣1分 |  |
| 防撞墩、 栏杆、护栏、人行道 | 安装不牢固、线条不直顺、破损、缺失、蜂麻、露筋锈蚀、颜色不一致，钢构件腐蚀 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
|  | 各部位接缝不平直、错台、伸缩缝处未断开 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
|  | 人行道网裂、塌陷、破损、缺失、不平整（≥5mm）、与其他构筑物顺接差（相邻高差≥5mm）、有积水现象 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 混凝土梁 | 梁体混凝土蜂麻、露筋、缺边掉角、开裂、装修空鼓、脱落、预应力锚固处开裂 |  | 10 | 每处 扣2分 |  |
| 钢结构梁 | 构件变形、钢结构表面油漆变色、漆皮隆起、剥落、锈蚀，焊缝开裂、铆钉缺失、螺栓松动、螺栓缺失 |  | 10 | 每处 扣2分 |  |
| 横向联系 | 横向连接构件开裂、断裂、锈蚀、露筋、破损、缺失、错位 |  | 10 | 每处 扣2分 |  |
| 防落梁装置 | 缺失、破损、缺边掉角、露筋、开裂 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 台帽盖梁墩台身 | 混凝土结构蜂麻、露筋、缺边掉角、开裂、装修空鼓、脱落，钢结构表面油漆变色、漆皮隆起、剥落、锈蚀，焊缝开裂 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 支座 | 支座脱空、偏移、不平稳、变形、锈蚀，连接螺栓松动、缺失 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 基础 | 基础位移、严重冲刷、掏空、腐蚀、露筋、混凝土剥落、 |  | 10 | 每处 扣2分 |  |
| 耳背翼墙挡墙 | 不直顺、不平整，混凝土破损、开裂、蜂麻、露筋、缺边掉角，结合处错位，挡墙沉降、倾斜、沉降缝破损、不垂直贯通、缝内填料缺失、泄水孔不通 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 其它附属设施 | 限高、限速、限载标志不齐全，防抛网、隔音屏等设施缺损、安装不牢固 |  | 5 | 每处 扣1分 |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 附加项 | 采用新技术、新工艺、新设备、新材料 |  |  | 每类酌情增加1－2分 |  |
|  | 采取预养护技术措施 |  |  | 酌情增加1－8分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、本表仅适用于城市功能照明。

3、桥面不得随意增加静荷载。老化的沥青桥面应铣刨后再加铺，沥青不得覆盖伸缩缝装置。

4、预养护技术措施指对桥面进行裂缝封闭、雾封层、微表处、碎石封层、超薄磨耗层、铣刨罩面等，检评时可根据实施效果酌情予以加分。

5、混凝土梁、钢结构梁同时出现时，总分按110分计，小计时须按100分换算。

附表四

城市照明设施维护质量检评记录表

| 设施名称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检评标准 | 存在问题 | 标准分 | 扣分规定 | 得分 |
| 亮灯率 | 亮灯率达100% | 25 | 25 | 亮灯率达不到标准，每降1％扣1分，达不到95％全部扣除； |  |
| 照明设施及其附属设备完好率 | 1.照明设施及其附属设备完好率≥100%。主要包括灯杆灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。 | 15 | 35 | 照明设施及其附属设备完好率达不到标准，每降1％扣1分，达不到95％全部扣除； |  |
|  | 2.灯杆、灯具、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每月对道路路灯、控制箱接地等情况进行测试，每年应对辖区内有专变箱的配电设施进行安全检测，测试完成后应及时对测试不合格的进行整改。 | 20 |  | 发现灯杆灯具、照明线路、配电箱等照明、交通设施倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏、被盗、未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣1分。 |  |
| 开 关 时 限 | 路灯开闭时间。路灯每天开闭时间根据季节变化进行调整，满足出行需要。 | 12 | 12 | 凡查实发现未按规定时间进行调整或设置路灯开闭时间的，一个月内发现1次扣1分，同时，一旦发现擅自更改、关闭、破坏路灯智能监控设备的，此项计分全扣。 |  |
| 事 故 处 理 率 | 自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100％。 | 12 | 12 | 对重大事件，未在规定时间内修复的，发现一起一次扣1分，2起以上此项计分为零；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣0.5分。 |  |
| 管 理 | 1.巡查周期：电线电缆、引下线、灯架灯具每月一次，配电箱、高照明杆半月一次，亮灯率每周一次 | 8 | 16 | 未按要求周期及时巡查、清洁的，发现一次扣1分。 |  |
|  | 2.建立健全巡修制度，各类巡查、维修、清洁必须建立原始记录台账，工程竣工资料健全。 | 8 |  | 缺失记录每次扣1分 |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 附加项 | 采用新技术、新工艺、新设备、新材料 | 10 | 10 | 每类酌情增加2－10分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、本表仅适用于城市功能照明。

附表五

排水质量检评记录表

| 设施名称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 质量病害和缺陷 | 存在问题 | 标准分 | 扣分规定 | 得分 |
| 管道 | 管道直顺、无破损、无渗漏；从井口观察水流通畅；相邻井间无明显水位高差 |  | 20 | 每处扣2分 |  |
|  | 接口平直、严密；无明显漏水 |  | 10 | 每处扣1分 |  |
|  | 管道积泥不超过管径1/5 |  | 10 | 每处扣2分 |  |
| 检查井 | 井壁垂直、抹面压光无空鼓、开裂；井内支管与井壁平齐光滑、井内无阻水杂物 |  | 10 | 每处扣1分 |  |
|  | 淤泥不超过允许深度（注1） |  | 10 | 每处扣2分 |  |
|  | 井框、井盖完整无损；配套严密、安装平稳、无响声；井框位置正确 |  | 10 | 井盖缺失每处扣10分，其余每处扣1分 |  |
|  | 防坠网、标牌、铰链及插销齐全 |  | 5 | 每处扣1分 |  |
|  | 雨水箅孔眼通常，无堵塞 |  | 5 | 每处扣1分 |  |
|  | 流槽平顺、无倒流水；踏步稳固、位置正确；无垃圾 |  | 5 | 每处扣1分 |  |
| 井周路面 | 管道顶部、井周围路面无下沉现象；沥青路面井框高差≤5mm、砼路面井框高差≤3mm、井框与井盖高差≤2mm |  | 15 | 每处扣2分 |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 附加项 | 采用新工艺、新技术、新材料、新设备 |  | 8 | 每类酌情增加1－2分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、各类井积泥允许深度为：检查井有沉泥槽为管底以下50mm，无沉泥槽为主管径的1/5；雨水口有沉泥槽为管底以下50mm,无沉泥槽为管底以上50mm。

3、在现场检评过程中，受检单位需配备管道潜望镜、CCTV检测仪、手电筒、测杆等仪器设备协助检评，否则，涉及项目不予计分。

附表六

泵站质量检评记录表

| 设施名称 |  |  |  | 申报单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 质量标准 | 存在问题 |  |  | 标准分 | 扣分 规定 | 得分 |
| 养护检查 | 砼构筑物外观结构 | 外型美观、结构牢固、保护层完好；无剥落、破损、开裂、变形等现象 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  | 钢结构外观结构 | 外观平顺美观、结构牢固,无破损、开裂、变形和油漆脱落、锈蚀等现象 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  | 排水设施 | 设施齐全、功能完好 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  | 通风、照明、标识牌 | 通风、照明良好；标识牌齐全清晰、安装正确。 |  |  |  | 4 | 每处扣1分 |  |
|  | 机电设备、工具管理 | 发电机、水泵、闸（阀）门等设备功能完好，有完善的安全运行保护措施；电器设备接地良好、绝缘保护完好 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 高低压配电设备保养良好，有完善的安全保护措施 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 发电机、水泵、闸门等设备能按照规范和制度定期试运行，并有相关记录 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 自动控制设备功能完好、反应灵敏、控制正确、工具管理有序 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  | 操作控制 | 按操作规程正确操作水泵、闸（阀）门、发电机、高低压配电、自控等设备 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 各种设备能按照规范和制度定期进行检查保养，并有相关记录 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  | 制度、值班记录 | 规章制度完善、张挂整齐；值班日志记录完整 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
|  | 消防设施、防雷设施、环境卫生、治安 | 消防设备配置符合要求，现况完好和在有效期内；防雷设施完好，接地电阻符合要求；环境卫生整洁；无治安问题出现 |  |  |  | 6 | 每处扣1分 |  |
| 设备检查 | 设备运行状况 | 水泵、闸（阀）门整洁，运行正常，各种运行参数符合要求 |  |  |  | 8 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 发电机水、油充足，空载和带负荷运行时各种参数符合要求 |  |  |  | 7 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 高低压配电设备运行正常，无异常声响和异常温升 |  |  |  | 8 | 每处扣1分 |  |
|  |  | 水位计、闸位计、PLC系统等自控设备运行正常，通讯良好 |  |  |  | 7 | 每处扣1分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

附表七

市政设施养护资料检查评分表

| 设施名称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 质量要求 | 存在问题 | 标准分 | 扣分规定 | 得分 |
| 市政设施管理系统或数据库 | 有计算机管理系统或数据库，设施静态数据按“规范”内容基本齐全。 |  | 10 | 内容不齐全 酌情扣2-8分没有全扣 |  |
|  | 按“一桥一档”或“一路一档”进行管理。 |  | 10 | 不齐 每项扣5分 |  |
| 养护管理制度 | 建立了设施巡查制度。 |  | 5 | 没有全扣 |  |
|  | 有专人负责设施巡查，有巡查记录。 |  | 10 | 记录不齐 每项扣1分 |  |
|  | 设施损坏有处理结果记录。 |  | 10 | 1项未处理 扣1分 |  |
|  | 有月度、年度养护计划，和中长期养护规划。 |  | 5 | 缺一项计划 扣1分 |  |
| 日常养护月检记录 | 有最近两年度的每月月度检查记录。 |  | 10 | 缺一月 扣1分 |  |
|  | 有设施养护维修作业原始记录。 |  | 10 | 缺一项 扣1分 |  |
| 竣工资料 | 养护工程施工技术资料齐全，并通过验收。 |  | 10 | 每缺一项资料扣分5分 |  |
| 常规定期检测资料 | 设施按规范要求编制相关常规定期检测报告或特殊检测报告。 |  | 20 | 每缺一项资料扣分5分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

注：1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、本表均指所申报设施。

附表八

排水设施养护资料检查评分表

| 设施名称 |  | 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 质量要求 | 存在问题 | 标准分 | 扣分规定 | 得分 |
| 排水设施管理系统或数据库 | 设施静态数据按“规范”内容基本齐全。 |  | 10 | 内容不齐全，酌情扣2—8分，如没有扣10分 |  |
|  | 按“一站一档”、“一路一档”、“一闸一档”进行管理。 |  | 10 | 不齐 每项扣5分 |  |
| 养护管理制度 | 建立了设施巡查制度。 |  | 5 | 没有扣5分 |  |
|  | 有专人负责设施巡查，有巡查记录。 |  | 10 | 记录不齐 每项扣1分 |  |
|  | 设施损坏有处理结果记录。 |  | 10 | 每缺1项未处理扣1分 |  |
|  | 有月度、年度养护计划。 |  | 5 | 每缺1项 扣1分 |  |
| 日常养护月检记录 | 有最近两年度的每月月度检查记录。 |  | 10 | 每缺1个月 扣1分 |  |
|  | 有设施养护维修作业原始记录。 |  | 10 | 每缺1项 扣1分 |  |
| 竣工资料 | 养护工程施工技术资料齐全，并通过验收。 |  | 10 | 每缺1项资料扣5分 |  |
| 常规定期检测资料 | 排水设施按规范要求定期检测，并编制相关检测报告。 |  | 20 | 每缺1项资料扣5分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

注：1、扣分扣完标准分即止，得分不得为负数。

2、本表均指所申报设施。

3、斜拉桥除应有经常性检查记录和巡视记录外，还应有时间间隔不超过7年的检测报告，检测报告包括：定期进行的动力特性、重要部位的内力、拉索索力、拉索探伤和静载的检测。

4、排水设施定期检测参照规范CJJ181-2012-3.0.4