- 合肥市市政工程“庐州杯”奖一票否决项清单

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体 | 不符合《评选办法》规定申报条件的 |
| 2 |  | 未完成工程设计和合同约定的各项内容，影响使用功能，或存在重大安全隐患 |
| 3 |  | 桥梁及隧道主体结构有维修加固的 |
| 4 |  | 专家组一致评价工程质量一般、综合评价得分在80分以下的工程 |
| 5 | 过程 资料 | 采取加固补强而改变了结构外形或经设计同意不采取加固补强但需折减安全系数的工程 |
| 6 |  | 技术资料严重欠缺不完整(如缺失某个分部工程资料)或存在弄虚作假的工程 |
| 7 |  | 使用国家明令淘汰的建筑材料、施工工艺、建筑设备、耗能高的产品 |
| 8 |  | 基桩承载力不满足设计要求；桩身完整性检测I类桩低于95%或存在Ⅲ、IV类桩的工程 |
| 9 |  | 主体结构工程混凝土强度不满足设计要求 |
| 10 | 工程 实体 | 路基出现严重不均匀沉降或沉陷 |
| 11 |  | 水泥混凝土路面出现裂缝和板角断裂 |
| 12 |  | 沥青路面出现纵向裂缝(含已处理) |
| 13 |  | 沥青路面出现坑槽、松散、泛油、拥包等病害 |
| 14 |  | 雨污水系统出现混流及乱接，管道存在堵塞或未连通 |
| 15 |  | 桥梁和隧道存在超规范要求受力裂缝 |
| 16 |  | 主体钢结构腐蚀严重，影响质量及安全 |
| 17 |  | 构筑物出现严重的下沉或不均匀沉降 |
| 18 |  | 有防水要求的构筑物存在渗漏现象 |
| 19 |  | 桥头搭板跳车严重或桥梁伸缩缝渗水严重 |
| 20 |  | 桥面排水不畅或道路积水严重 |
| 21 |  | 园林绿化工程在检查中发现苗木成活率未达养护标准要求 |
| 22 |  | 路灯(含景观照明)工程漏电保护、重复接地、电缆规格等不符合设计和规范要求 |
| 23 |  | 存在其他影响结构安全和使用功能缺陷的工程 |
| 24 | 检测 | 道路结构层厚度不满足设计和规范要求 |
| 25 | 其他 | 违反法律、法规和通用规范其他情形 |